| Fiche de procédure | Effacement des données et réinstallation de Windows | Domaine : 01 Matériel 01 Poste de travail |
| --- | --- | --- |
|  |  | Version du : 18.12.2025 |

Effacement sécurisé (Dell Data Wipe / NIST SP 800-88) et réinstallation de Windows pour les postes Dell Latitude 5310 et équivalents avant sortie d’inventaire. Conformité RGPD et ANSSI.

Table des matières 0. EXPLICATION TECHNIQUE & GARANTIE DE SÉCURITÉ 2 1. Procédure d’effacement via Dell Data Wipe (BIOS) 2 2. Réinstallation via PXE (MDT/WDS) 6 3. Déroulement automatique de la masterisation 8 4. Matérialité et tracabilité (preuve) 8

| Date | Intitulé (Création, Modification) | Rédacteur | Vérificateur |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.12.2025 | Création | Samy ALBISSER |  |
|  | Modification |  |  |

# 0. EXPLICATION TECHNIQUE & GARANTIE DE SÉCURITÉ

Avant de détailler les étapes, voici la justification technique de la méthode utilisée pour garantir qu’aucune donnée (assurés, carrières, RIB) ne puisse être récupérée.

Pourquoi n’utilisons-nous pas un formatage classique ?

Un formatage standard ou une suppression de fichiers n’efface pas les données ; il supprime simplement l’index qui permet de les trouver. Les données restent physiquement sur le disque jusqu’à ce qu’elles soient écrasées.

La solution retenue : Dell Data Wipe (Conforme NIST SP 800-88)

Pour les disques modernes (SSD NVMe) qui équipent nos Dell 5310, nous utilisons la fonction micro-logicielle Dell Data Wipe.

- Le principe : Contrairement à un logiciel qui tente d’écrire des “zéros” sur le disque (ce qui est imparfait sur un SSD à cause des zones de réserve inaccessibles), le Dell Data Wipe envoie une commande de purge (Sanitize) directement au contrôleur du disque.

- L’effet : Le contrôleur envoie une impulsion électrique qui vide instantanément toutes les cellules de mémoire (NAND), y compris les zones cachées et les clés de chiffrement.

- La garantie : Cette méthode rend les données irrécupérables, même en laboratoire d’analyse forensique. Elle correspond au standard NIST SP 800-88 “Purge”, reconnu internationalement pour la gestion des données confidentielles.

# 1. Procédure d’effacement via Dell Data Wipe (BIOS)

- Fermer la session Windows et éteindre complètement le PC.

- Allumer le PC et appuyer sur F2 pour entrer dans le BIOS/UEFI (Setup).

- Dérouler le menu Maintenance puis sélectionner Data Wipe.

- Activer l’option “Wipe on Next Boot”.

- Valider les écrans d’avertissement/confirmation en faisant “OK” puis “No”

- Vérifiez que l’option Wipe on Next Boot est désormais bien coché.

- Cliquez sur “Exit”. Le PC redémarre et lance la fenêtre de sécurité.

- Utiliser les flèches pour séléctionner “continue” puis “ERASE”.

- Une fenêtre s’affiche en disant “Data Wipe Completed Successfully”, l’effacement est réussi.

- Appuyez sur OK pour rédémarrer.

- Au redémarrage, appuyer sur F2 pour entrer dans le BIOS/UEFI (Setup).

- Dérouler le Menu Security → TPM 2.0 Security

- Activer l’option Clear

- Cliquez sur “YES”

- Vérifiez que l’option Clear est désormais bien coché.

- Cliquez sur “Exit”. Le PC rédémarre

# 2. Réinstallation via PXE (MDT/WDS)

DELL :

- Allumer le PC en appuyant sur le bouton Power.

- Marteler la touche “F12”.

- Cliquer sur “USB NIC (IPV4)”

Sélection de la séquence MDT

- Le menu de démarrage WDS (Windows Deployment Wizard) s’affiche.

- Choisir la séquence de tâches dédiée aux modèle du PC et aux type de sorties (dons ou formations)

- Cliquer sur le bouton Next.

⚠️ À partir de cette étape, aucune récupération de données n’est possible

# 3. Déroulement automatique de la masterisation

Une fois lancée, la masterisation est entièrement automatique.

Elle enchaîne les phases suivantes :

- Initialisation du poste

- Vérification du mode BIOS / UEFI

- Suppression complète des partitions existantes

- Formatage intégral du disque

- Recréation d’une structure disque saine

- Installation d’un Windows propre

- Configuration minimale sans rattachement CARSAT

# 4. Matérialité et tracabilité (preuve)

Procédure de validation : Une fois la masterisation terminée le technicien doit remplir une ligne dans le fichier de suivi se trouvant : O:\IR\01. Matériel\1. Poste de travail\2. Procédure\En approbation\Formatage

| Colonne | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| N° Inventaire CARSAT | Numéro d’inventaire interne | SPPW… |
| Modèle | Référence du PC | Dell Latitude 5310 |
| N° Série PC | Service Tag Dell | 7XYZ123 |
| N° Série Disque | S/N du SSD (optionnel) | S4ELNX0R123456 |
| Date Effacement | Date au format JJ/MM/AAAA | 16/12/2025 |
| Technicien | Nom du technicien | Prénom NOM |
| Statut | Réussite/Échec | Réussi |
| Message Final | Confirmation BIOS | Data Wipe Completed Successfully |
| Destination | Don/Entreprise/Destruction | AFB |
| Date Déploiement MDT | Date réinstallation | 16/12/2025 |
| Observations | Remarques éventuelles | RAS |

Fin de la procedure.